ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГеоИнформПроект»

Шифр: ГП78.10.18.2.2.24МО

Заказчик:

Администрация Пяозерского

городского поселения

Корректировка Генерального плана

Пяозерского городского поселения

Лоухского муниципального района

Республики Карелия

Том II. Материалы по обоснованию

г. Санкт-Петербург

2024 год

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | № тома |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | I |
| 2 | Карты к положению о территориальном планировании |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 4 | Материалы по обоснованию | II |
| 5 | Карты к материалам по обоснованию |  |

Состав проектных материалов:

Материалы по обоснованию проекта корректировки генерального плана Пяозерского городского поселения в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния территории Пяозерского городского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснование предложений по территориальному планированию;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию корректировки

генерального плана Пяозерского городского поселения:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории Пяозерского городского поселения | 1:10000 |
| 2 | Карта современного использования территории пгт. Пяозерский | 1:2000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории Пяозерского городского поселения | 1:10000 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пяозерского городского поселения | 1:10000 |

Карты территории поселка городского типа Пяозерский разработаны на основе картографических материалов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), и материалов лесоустройства Лоухского лесничества. Материалы по обоснованию проекта и карты по корректировке генерального плана Пяозерского городского поселения представлены исполнителем в электронном виде.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая характеристика поселения | 4 |
| 1 | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения | 6 |
| 2 | Обоснование размещения объектов местного значения | 9 |
| 2.1 | Анализ использования территорий поселения | 9 |
| 2.1.1 | Расселение | 9 |
| 2.1.2 | Географические характеристики местоположения поселения | 9 |
| 2.1.3 | Водные объекты | 12 |
| 2.1.4 | Полезные ископаемые | 12 |
| 2.1.5 | Особо охраняемые природные и историко-культурные территории | 13 |
| 2.1.6 | Землепользование | 13 |
| 2.1.7 | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) | 13 |
| 2.1.8 | Транспортная инфраструктура | 13 |
| 2.1.9 | Численность населения | 14 |
| 2.1.10 | Объекты общественного, делового и рекреационного назначения | 15 |
| 2.1.11 | Инженерная инфраструктура | 21 |
| 2.1.12 | Производственная инфраструктура | 23 |
| 2.1.13 | Объекты специального назначения | 23 |
| 2.1.14 | Территории с особым режимом использования территории | 24 |
| 2.2 | Нормативные параметры планировки и застройки поселения | 27 |
| 2.3 | Выводы | 35 |
| 3 | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения | 36 |
| 4 | Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах регионального значения | 36 |
| 5 | Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района | 38 |
| 6 | Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения поселения | 41 |
| 7 | Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов | 43 |
| 8 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 44 |
| 8.1 | Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера | 44 |
| 8.2 | Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 46 |
| 8.3 | Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 49 |
| 8.4 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 50 |
| 8.5 | Выводы | 52 |
| Приложение 1 | Картографическое описание границы поселения | 53 |

Краткая характеристика поселения

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Общие сведения о поселении

Таблица 1.

| Наименование | Пяозерское городское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Лоухского муниципального района Республики Карелия |  |
| Административный центр поселения | поселок городского типа Пяозерский |  |
| Административный центр района | поселок городского типа Лоухи |  |
| Географические координаты | 65°46' с.ш. 31 °05' в.д | Собственные измерения (Картографический портал Росреестра) |
| Численность населения на 01.01.2024 г., тыс. чел. | 1,525 | База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г. |
| Группа поселений | Малое городское поселение III группы (свыше 3 до 10 тыс. чел.) | Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» |
| Площадь территории поселения, кв.км. | 53,29 | Картометрические измерения |

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав, поселения приведены в Таблице 2.

Сведения о населенных пунктах

Таблица 2.

|  |  |  | Численность населения на 1.01.2024 г., тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Статус |  |  |  | Географические координаты |
| Пяозерский | Поселок городского типа Административный центр Пяозерского городского поселения, | 1,525 |  |  | 65°46' с.ш. 31 °05' в.д |

Поселение расположено на территории 18-го кадастрового района (Лоухский район) 10-го кадастрового округа (Республика Карелия).

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения согласно кадастровому делению территории приведена в Таблице 3.

Дислокация населенных пунктов согласно кадастровому делению

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Номер кадастрового квартала |
| --- | --- |
| пгт. Пяозерский | 0020101, 0020102 |

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1.

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенного пункта – пгт. Пяозерский, приведены в реестре координат.

- Сведения о планах и программах комплексного социально - экономического развития поселения

Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития поселения, Муниципального района, Республики Карелия и Российской Федерации.

Перечень программ социально-экономического развития приведен в Таблице 1.1.

Перечень программ социально-экономического развития

поселения муниципального района и Республики Карелия

Таблица 1.1.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Программы социально-экономического развития Пяозерского городского поселения |  |  |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пяозерского городского поселения на период с 2014-2029 гг. | Решение XII сессии 3 созыва Совета Пяозерского городского поселения №54 от 24.12.2014 г. | Непосредственно |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пяозерского городского поселения Лоухского муниципального района Республики Карелия на 2016-2026 гг. | Решение XXIII сессии 3 созыва Совета Пяозерского городского поселения № 98 от 20.10.2016 г. | То же |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пяозерского городского поселения» | Постановление Администрации Пяозерского городского поселения №9 от 10.02.2021 г. | То же |
| Программы социально-экономического развития Лоухского муниципального района |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021-2025 гг. | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района № 327 от 27.11.2020 г. | Непосредственно |
| Муниципальная программа «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе на 2021-2025 гг.» | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района №239 от 29 07.2020 гг. | То же |
| Муниципальная программа «Развитие конкурентно-способной экономики в Лоухском муниципальном районе» на 2021-2025 гг. | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района №221 от 10.07.2020 г. | То же |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района» на 2021-2025 гг. | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района №216 от 03.07.2020 г. | То же |
| Программы социально-экономического развития Республики Карелия |  |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года» | Постановление Правительства РФ от 27.12.2023 N 2337 | Схема территориального планирования Республики Карелия |
| Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 №49-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 20.11.2014 № 341-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами | Постановление Правительства Республики Карелия от 26.11. 2014 года № 351-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 года № 197-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта» | Постановление Правительства Республики Карелия от 17.07.2014 № 228-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» | Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 №196-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» | Постановление Правительства Республики Карелия от 05.08.2014 г. №240-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Постановление Правительства Республики Карелия от 30.08.2014 г. №278-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» | Постановление Правительства Республики Карелия от 09.04.2015 г. №118-П | То же |
| Долгосрочная инвестиционная программа обращения с отходами производства и потребления Республики Карелия на 2012-2024 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 05.06.2012 г. № 389р-П | То же |
| Региональная программа в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Карелия на 2018 – 2027 гг. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.08.2018 г. № 555р-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.01.2016 г. № 11-П | То же |

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.2.

Перечень документов территориального планирования,

действие которых распространяется на территорию поселения

Таблица 1.2.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| «Схема территориального планирования Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 30.03.2022 № 188-П | Непосредственно |
| «Схема территориального планирования Лоухского муниципального района» | Решение Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 | Непосредственно |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.3.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых

распространяется на территорию Пяозерского городского поселения

Таблица 1.3.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25 апреля 2016 г. N 111 | Непосредственно. |
| Местные нормативы градостроительного проектирования Пяозерского городского поселения Лоухского муниципального района Республики Карелия |  | Непосредственно. |

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.4.

Перечень стратегий социально-экономического развития,

действие которых распространяется на территорию поселения

Таблица 1.4.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года | Решение Совета Лоухского муниципального района от 24.06.2021 № 176 | Непосредственно |

- Обоснование размещения объектов местного значения

  - Анализ использования территорий поселения

- Расселение

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1.

Показатели, характеризующие расположение поселения

Таблица 2.1.1.

| Расположение поселения | В 14 км к востоку от северо-западной окраины Кумского водохранилища (оз. Топозеро) на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург -Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя», км 0+000 - км 157+029 в юго-западной части Лоухского района. Между: - 65°42' и 65°47' с.ш. - 30°58' и 31°07' в.д. Протяженность: - широтная - 9 км; - меридиональная - 7 км |
| --- | --- |
| Естественная ось расселения | - |
| Транспортные оси расселения | Автомобильная трасса федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург -Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя», км 0+000 - км 157+029 |
| Смежество | Север, Восток, Запад - Кестеньгское сельское поселение. Юг - Амбарнское сельское поселение. |
| Границы поселения | Установлены и утверждены - Законом Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» Отображены - на Схеме территориального планирования Республики Карелия и Схеме территориального планирования Лоухского района |
| Границы населенных пунктов | Отображены на картах-схемах кадастрового деления. Не утверждены |
| Компактность расселения | Расселение компактное. Население проживает в пгт. Пяозерский. Зона градостроительной активности пгт. Пяозерский. |

Характеристики расселения приведены в Таблице 2.1.2.

Характеристики расселения

Таблица 2.1.2.

| Наименование населенного пункта | Расположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| пгт. Пяозерский | В северной части Пяозерского городского поселения в 7 км к западу от п. Тунгозеро | 179,37 |

2.1.2. Географические характеристики местоположения поселения

Поселение расположено на участке с равнинной местностью, с преобладающими абсолютными высотами от 150 до 200 м, на умеренно спокойном участке рельефа Западно- Карельской возвышенности. Данный участок района примыкает к трем цепям гряд: западной центральной и восточной, имеющих абсолютные отметки более 400 м.

Равнинность рельефа подчеркивается широким развитием болот, нередко занимающих обширные площади. Поверхность равнины имеет спокойный рельеф, значительно заболоченный.

Озера, на данном участке, как правило, имеют неправильную форму, с пологими берегами.

Климат умеренный, с продолжительной зимой и очень коротким прохладным летом. Климат формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для близлежащих населенных пунктов г. Кемь, пгт. Лоухи, географические координаты которых и их расстояние до административного центра Пяозерского поселения приведены в Таблице 2.1.3.

Средняя месячная температура воздуха и норма осадков

Таблица 2.1.3.

| Поселение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемь | -10,6 | -10,8 | -6,9 | -1,0 | 4,5 | 10,5 | 13,8 | 13,1 | 8,4 | 2,2 | -2,8 | -7,1 | 1,1 |
| пгт. Лоухи | -12,1 | -12,4 | -8,3 | -1,7 | 4,7 | 11,6 | 14,8 | 12,8 | 7,2 | 1,0 | -4,4 | -8,5 | 0,4 |
| Поселение | -11,35 | -11,6 | -7.6 | -1,35 | 4,6 | 11,05 | 14,3 | 12,95 | 7,8 | 1,6 | -3,6 | -7,8 | 0,75 |

Самый теплый месяц - июль.

Самый холодный месяц - февраль

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.4. и Таблице 2.1.5.

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 2.1.4.

| Климатическая характеристика |  |  | пгт. Лоухи | г. Кемь | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | -35 | -38 | -36,5 | -38 |
|  |  | -32 | -36 | -34,0 | -36 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | -29 | -34 | -31,5 | -34 |
|  |  | -27 | -31 | -29,0 | -31 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  | -16 | -17 | -16,5 | -17 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  | -47 | -40 | -43,5 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С |  | 174 | 184 | 179 |
|  |  |  | -6,6 | -7,6 | -7,1 |
|  | менее 8°С |  | 258 | 261 | 259,5 |
|  |  |  | -3,2 | -4,2 | -3,7 |
|  | менее 10°С |  | 281 | 281 | 281 |
|  |  |  | -2,2 | -3,2 | -2,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 86 | 86 | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  | 86 | 81 | 83,5 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  | 159 | 116 | 137,5 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  | ЮЗ | З | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  | - | 5,7 | 5,7 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха более 8 °С |  |  | 3,1 | 5,1 | 4,1 |

Климатические параметры теплого периода года

Таблица 2.1.5.

| Климатическая характеристика |  | Лоухское поселение | г. Кемь | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1000 | 1010 | 1005 |
| Температура воздуха, °С, | 0,95 | 16,8 | 17,1 | 17,1 |
| обеспеченностью | 0,98 | 21,9 | 21,85 | 21,85 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 19,8 | 17,8 | 18,8 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 33 | 32 | 32,5 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 10,6 | 7,3 | 8,95 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 77 | 77 | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %. |  | 58 | 69 | 63,5 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 383 | 332 | 357,5 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 60 | 40 | 50 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | ЮЗ | С | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,1 | 4,1 | 3,6 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II А. Показатели климата по агроклиматическому районированию приведены в Таблице 2.1.6.

Показатели климата по агроклиматическому районированию

Таблица 2.1.6.

| Агроклиматический район | I |
| --- | --- |
| Количество дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С | 70 - 85 |
| Теплообеспеченность вегетационного периода, °С | 850 - 1150 |
| Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха 10 °С | -30 - -40 |
| Количество осадков за период с температурой воздуха выше 10 °С , мм | 120 - 160 |
| Гидротермический коэффициент | 1,3 - 1,5 |
| Продолжительность безморозного периода, дней | Более 70 |

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории Пяозерского поселения Схемами территориального планирования Республики Карелия и Лоухского района не установлено.

Аномальные превышения фоновых значений мощности экспозиционной дозы гамма- излучения на территории (согласно Докладу Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия об экологической ситуации в Республике Карелия в 2010 году) не отмечались.

Оценка естественного радиационного фона поселения выполнена по данным ГУ «Санкт- Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» для близлежащих точек наблюдения (п. Калевала Калевальского район, п. Энгозеро Лоухский район), географические координаты которых и их расстояние до административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.7.

К оценке естественного радиационного фона

Таблица 2.1.7.

| Населенный пункт | п. Калевала Юг | п. Энгозеро Юго-Восток | Поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Географические координаты: Северная широта Восточная долгота | 65°12' 31°10' | 65°47' 33°56' | 65°46' 31°05' |
| Удаление, км | 63 | 130 | - |
| Радиационный фон мкР/ч | 10 | 11 | 10,5 (оценка) |

Контроль состояния почвы, преимущественно, осуществляется на территориях повышенного риска воздействия на здоровье населения: детские дошкольные и школьные учреждения. Контролируется содержание в почве химических веществ 1 -го (свинец, кадмий, ртуть, цинк) и 2-го класса опасности. Характеристика состояния почвы Пяозерского городского поселения приведены в Таблице 2.1.8.

Показатели состояния почвы

Таблица 2.1.8.

| Год | Санитарно-химические пробы |  | Микробиологи |  | Паразитологи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ческие пробы |  | ческие пробы |  |
|  | Всего | Неуд. | Всего | Неуд. | Всего | Неуд. |
| 2009 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 2010 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 2011 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |

*По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия, территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Письмо от 05.05.2012 г. № 09-04/153

- Водные объекты

Перечень значительных водоемов и водотоков на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведен в Таблице 2.1.9.

Перечень наиболее крупных водоемов и водотоков

на территории поселения и их характеристики

Таблица 2.1.9.

| Наименование водного объекта | Площадь, кв. км/длина водотоков, км. |
| --- | --- |
| оз. Калладиярви | 1,9 |
| оз. Тухка | 1,2 |
| оз. Коллать | 0,99 |
| оз. Руоконъярви | 0,58 |
| Водоемы прочие | до 0,5 |
| р. Понча | 72 |
| р. Корпийоки | 23 |
| Водотоки прочие | - |

2.1.4. Полезные ископаемые

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование приведены в Таблице 2.1.10.

Перечень месторождений полезных ископаемых

на территории поселения

Таблица 2.1.10.

| Наименование | Основное полезное ископаемое | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| «Пяозерский» | песок | В северо-западной части поселения 65°47'00'' с.ш., 31°06'00'' в.д. |
| 125 км | песчано-гравийные материалы | В северо-западной части поселения 65°47'00'' с.ш., 31°06'00'' в.д. |

- Особо охраняемые природные и историко-культурные территории

Особо охраняемые природные и историко-культурные территории на территории поселения отсутствуют.

- Землепользование

Перечень основных видов использования земельных ресурсов в границах пгт. Пяозерский приведен в Таблице 2.1.11.

Перечень основных видов использования земельных ресурсов

Таблица 2.1.11.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона |  | 74,7 |
| Общественно-деловая зона |  | 15,7 |
| Зона транспортной инфраструктуры |  | 2,3 |
| Зона инженерной инфраструктуры |  | 3,3 |
| Зона рекреационного назначения |  | 19,7 |
| Зона лесов |  | 35,1 |
| Лесопарковая зона |  | 9,9 |
| Зона отдыха |  | 2,9 |
| Зона производственного использования |  | 2,1 |
| Зона озелененных территорий специального назначения |  | 2,6 |
| Улично-дорожная сеть |  | 11,07 |
| Площадь пгт. Пяозерский |  | 179,37 |

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), размещающихся на территории поселения приведен в Таблице 2.1.12.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории поселения

Таблица 2.1.12.

| Статус | Наименование | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения | Братская могила 56 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в сентябре 1944 года | 1944 г. | пгт. Пяозерский |

* по данным ГУ Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия»

- Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами:

- автомобильный;

- железнодорожный.

Воздушным транспортом общего пользования территория поселения не обслуживается, при этом в 3 км к западу от пгт. Пяозерский расположен аэродром малой авиации, в настоящее время не эксплуатирующийся.

Автомобильный транспорт общего пользования

Характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории поселения приведены в Таблице 2.1.13.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования

(линейные объекты)

Таблица 2.1.13.

| Наименование автодороги | Протяженность, км |  | Покрытие (категория) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | В пределах поселения | Черное IV | V |
| Автомобильная трасса федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург -Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя», км 0+000 - км 157+029 | 157 | 7 | 7 |  |
| Частная бесхозяйная автомобильная дорога Пяозерский - Национальный парк «Паанаярви» | 59,6 | 3 |  | 3 |
| Дороги прочие (местного значения) | - | - |  | - |
| Итого по поселению | - | 10 | 7 | 3 |

Внешнее автобусное сообщение поселения отсутствует.

На территории поселения осуществляется перевозка обучающихся к месту учебы и обратно, по маршруту – Софпорог – Тунгозеро - Пяозерский и обратно. Длина маршрута 40 км.

Регулярное пригородное автобусное сообщение на территории поселения отсутствует.

Железнодорожный транспорт общего пользования

В настоящее время по территории Пяозерского городского поселения проходит однопутный неэлектрифицированный участок направления Лоухи – Пяозеро Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», характеристика которого приведена в Таблице 2.1.15.

Характеристики железных дорог общего пользования

(линейные объекты)

Таблица 2.1.15.

| Наименование | Количество путей | Протяженность в пределах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожная линия Лоухи - Пяозерский | 1 | 0,8 |
| Внутристанционные соединительные и подъездные пути | 6 | 3,0 |

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен в Таблице 2.1.16.

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными

Таблица 2.1.16.

| Наименование | Вид объекта |
| --- | --- |
| Пяозеро | Станция промежуточная |

- Численность населения

Динамика численности населения поселения принята согласно Схеме территориального планирования Лоухского района, и приведена в Таблице 2.1.17.

Динамика численности населения

Таблица 2.1.17.

| Наименование поселений и населенных пунктов | Начальные значения | Прогнозные значения |  | Фактические значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2012 г., тыс. чел. | 01.01.2015 г. (прогноз), тыс. чел. | 01.01.2030 г. (прогноз), тыс. чел. | 01.01.2024г, тыс.чел. |
| пгт. Пяозерский | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 1,525 |
| Поселение | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 1,525 |

- Объекты общественного, делового и рекреационного назначения.

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- коммунальное облуживание - Таблица 2.1.18.;

- социальное обслуживание - Таблица 2.1.19.;

- здравоохранение - Таблица 2.1.20.;

- образование и просвещение - Таблица 2.1.21.;

- культура - Таблица 2.1.22.;

- общественное управление - Таблица 2.1.23.;

- торговля (торговые центры, рынки и магазины) - Таблица 2.1.24.;

- банковская и страховая деятельность - Таблица 2.1.25.;

- общественное питание - Таблица 2.1.26.;

- гостиничное обслуживание (объекты размещения) - Таблица 2.1.27.;

- обслуживание автотранспорта - Таблица 2.1.28.;

- спорт - Таблица 2.1.29.;

- парки, скверы, сады (прогулки) - Таблица 2.1.30;

- прочие объекты - Таблица 2.1.31.

В Таблицах приняты следующие обозначения:

- М –  объект местного значения, уровень района;

- П –  объект местного значения, уровень поселения;

- Р – объект республиканского значения, уровень Республики Карелия;

- Ф – объект федерального значения, уровень Российской Федерации.

Объекты коммунального обслуживания

Таблица 2.1.18.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Р | Котельная ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» | пгт. Пяозерский, ул. Мира, 31А |
| П | Управляющая компания ООО «Теплоэнергия» | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 29 |
| М | МУП «Лоухский коммунальный центр»: - водозабор; - КОС. | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы пгт. Пяозерский, ул. Дачная |
| Ф | АТС контейнерного типа (ПАО «Ростелеком») | пгт. Пяозерский |
| Ф | ПС-56 110/10кВ «Пяозеро» (ПАО «Россети») | промзона Пяозерского поселения |

Объекты социального обслуживания

Таблица 2.1.19.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Р | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ СО РК «Комплексный центр социального обслуживания Республики Карелия» | пгт. Пяозерский, Молодежная ул., 22 |

Объекты здравоохранения

Таблица 2.1.20.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | ГБУЗ «Лоухская ЦРБ», пгт. Пяозерский | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 22 |
| Р | Аптека «Сердце Карелии» | пгт. Пяозерский, ул. Мира, 10 |

Объекты образования и просвещения

Таблица 2.1.21.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | МБОУ «Пяозерская средняя общеобразовательная школа» | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 24 |
| М | МБДОУ «Пяозерский детский сад» | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 20 |
| М | МБУДО «Пяозерская детская музыкальная школа» | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 28 |
| М | МБУ «Спортивная школа Лоухского района им. Ю. А. Старостина» | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 30 |

Объекты культуры

Таблица 2.1.22.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | МБУ«Пяозерский дом культуры» Пяозерского городского поселения | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 23 |
| П | Этнокультурный центр «Карельская изба» | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 28 |

Объекты общественного управления

Таблица 2.1.23.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | Администрация и Совет Пяозерского городского поселения | пгт. Пяозерский, Молодежная ул., 5в |
| Р | ГКУ РК «ОПС по Лоухскому району». Пожарная часть №59 | пгт. Пяозерский, Мира ул., 32 |
| Р | Пяозерское участковое лесничество | пгт. Пяозерский, Сержанта Гридина ул., 2 |
| Р | ГКУ РК «Лоухское Центральное лесничество» | пгт. Пяозерский, Зеленая ул., 2а |
| Р | ТО АТ и АДН по РК Северного МУГАДН | пгт. Пяозерский, Дружбы ул. 23 |
| М | Пяозерский отдел Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | пгт. Пяозерский |
| Ф | Комплекс сооружений заставы | В 1,3 км к востоку от пгт. Пяозерский |

Объекты торговли и общественного питания, повлиявшие на установление функциональных зон

Таблица 2.1.24.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Объект торговли (площадь участка до 1000 кв. м): |  |
| П | магазин | пгт. Пяозерский, трасса Р-21 перекресток с молодежной |
|  | магазин № 13 Лоухского РАЙПО | пгт. Пяозерский, ул., Дружбы |
|  | кафе «Kakkara» | пгт. Пяозерский, ул., Мира, 15а |
|  | магазин «Магнит» | пгт. Пяозерский, ул., Мира, 10А |
|  | магазин | пгт. Пяозерский, (между ул. Мира и ул. Молодежная) |
|  | магазин | пгт. Пяозерский, ул. Молодежная |
|  | магазин | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 23 а |
|  | мини-пекарня Буханка и гостиница «Соло» | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 33 |
|  | магазин строительных товаров | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 27 |

Объекты банковской и страховой деятельности

Таблица 2.1.25.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Ф | ОАО «Сбербанк России», Отделение № 8628/01170 | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 31 |

Объекты общественного питания

Таблица 2.1.26.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | Кафе «ПяоRanta» | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 31 |
| П | Кафе «Каккара» | пгт. Пяозерский, ул. Мира, 15а |

Объекты гостиничного обслуживания (размещения)

Таблица 2.1.27.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | Гостиница «Соло» | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 33 |
|  | Гостевые дома «ПяоRanta» | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 31А, 31Б, 31В |

Объекты обслуживания автотранспорта

Таблица 2.1.28.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | Гаражи индивидуального автомобильного транспорта | пгт. Пяозерский |
|  | АЗС | пгт. Пяозерский |
|  | шиномонтаж | пгт. Пяозерский |

Объекты спорта

Таблица 2.1.29.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Спортивный комплекс (стадион, хоккейная площадка) | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 30 |
| М | МБУ «Спортивная школа Лоухского района им. Ю. А. Старостина» | пгт. Пяозерский, Дружбы ул., 30 |

Парки, скверы, сады

Таблица 2.1.30.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | Сквер «Сосновый бор» | пгт. Пяозерский, между ул. Мира, ул. Дружбы, ул. Молодежная |

Прочие объекты общественного и делового назначения

Таблица 2.1.31.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Почта России, Отделение 186667 | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 27 |
| Ф | Визит-центр ФГБУ Национальный парк «Паанаярви» | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 32 |
| П | Местная религиозная организация «Православный приход храма Святителя Николая п. Пяозерский Лоухского района Костомукшской епархии РПЦ» (Храм Святителя Николая Чудотворца) | пгт. Пяозерский, ул. Зеленая, 2В |

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- бытовое обслуживание - Таблица 2.1.32.;

- социальное обслуживание - Таблица 2.1.33.;

- здравоохранение - Таблица 2.1.34.;

- образование и просвещение - Таблица 2.1.35.;

- отдых, развлечения и культура - Таблица 2.1.36.;

- торговля и общественное питание - Таблица 2.1.37.;

- спорт - Таблица 2.1.38.

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания приведены в Таблице 2.1.32.

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания

Таблица 2.1.32.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| всего | единица | 3 |
| услуги парикмахерских | единица | 1 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 2 |

* База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания приведены в Таблице 2.1.33.

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания

Таблица 2.1.33.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | 1 |
| Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | 28 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания | человек | 72 |

*На 2017 г. по данным Базы данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.

Характеристики комплекса объектов здравоохранения приведены в Таблице 2.1.34.

Характеристики комплекса объектов здравоохранения

Таблица 2.1.34.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций | единица | 1 |

* База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения приведены в Таблице 2.1.35.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения

Таблица 2.1.35.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | единица | 1 |
| численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 60** |
| число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | единица | 1 |
| численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | человек | 149* |

* Отчет о результатах самообследования МБОУ «Пяозерская средняя общеобразовательная школа» за 2023 г. (утв. 21.03.2024 г.).

**Отчет о результатах самообследования качества деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подготовки обучающихся за 2023 год. МБДОУ «Пяозерский детский сад» на 01.01.2024 года (утв. 25.04.2024 г.)

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры приведены в Таблице 2.1.36.

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры

Таблица 2.1.36.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 8 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа | человек | 6 |
| Число библиотек | единица | 1 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 1 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | человек | 6 |

*На 2021 г. по данным База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.

**Отчет о результатах самообследования МБУДО «Пяозерская детская музыкальная школа» Лоухского муниципального района за период с 01.04.2023 г. по 01.04.2024 г. (утв. 03.04.2024 г)

***Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг МБУ «Пяозерский Дом культуры» Пяозерского городского поселения в 2023 году

Характеристики комплекса объектов розничной торговли и общественного питания приведены в Таблице 2.1.37.

Характеристики комплекса объектов розничной торговли и общественного питания

Таблица 2.1.37.

| Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 12 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 1 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 4 |
| минимаркеты | единица | 5 |
| прочие магазины | единица | 2 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 1 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 2 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | метр квадратный | 938,3 |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 26,0 |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 185,0 |
| минимаркеты | метр квадратный | 557,1 |
| прочие магазины | метр квадратный | 170,2 |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 60 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 105,0 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 104,8 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 108 |
| рестораны, кафе, бары | место | 78 |

* База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.

Характеристики комплекса спортивных объектов поселения приведены в Таблице 2.1.8

Характеристики комплекса спортивных объектов

Таблица 2.1.38.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 7 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 4 |
| спортивные залы | единица | 3 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 7 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 4 |
| спортивные залы | единица | 3 |
| Число детско-юношеских спортивных школ |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 35 |

* База данных показателей муниципальных образований, Росстат, 2024 г.

- Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением Северные электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Распределение электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется АО «Прионежская сетевая компания». Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (З80 В) от ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56).

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены в Таблице 2.1.39.

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

Таблица 2.1.39.

| Наименование линии | Статус | Напряжение, кВ | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В пределах поселения |
| ПС-58 Кестеньга - ПС-56 Пяозеро (Л-163) | Р | 110 | 44 | 0,2 |
| ВЛ 10 кВ | Р | 10 | 7,45 | 7,45 |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района

Характеристики трансформаторной подстанции, через которую осуществляется электроснабжение потребителей, находящихся на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.40.

Характеристики трансформаторных подстанций

Таблица 2.1.40.

| Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-56 Пяозеро | 110 | 1х2.5 МВА 1х6.3 МВА | 8,8 |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района

Водоснабжение

Система централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения функционирует в пгт. Пяозерский. Система обслуживается МУП «Лоухский коммунальный центр».

Источник водоснабжения - поверхностный, водоем, озеро Тухка.

На 2023 г. согласно Базе данных показателей муниципальных образований (Росстат, 2024 г.) протяженность уличной водопроводной сети – 11,372 км, уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене – 4,8 км.

Характеристики объектов водоснабжения, расположенных на территории приведены в Таблице 2.1.41.

Характеристики объектов водоснабжения

Таблица 2.1.41.

| Объект | Месторасположение | Состав сооружений |
| --- | --- | --- |
| Водозабор | пгт. Пяозерский (юго-восточная окраина), северный берег оз. Тухка | Поверхностный водозабор, насосная станция |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района.

Водоотведение

Система централизованного водоотведения функционирует в пгт. Пяозерский. Система обслуживается МУП «Лоухский коммунальный центр».

На 2023 г. согласно Базе данных показателей муниципальных образований (Росстат, 2024 г.)  одиночное протяжение уличной канализационной сети - 9,669 км, одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 4,83 км.

Характеристики объектов водоотведения, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.42.

Характеристики объектов водоотведения

Таблица 2.1.42.

| Объект | Местоположение | Метод очистки |
| --- | --- | --- |
| Канализационно-очистные сооружения (КОС) пгт. Пяозерский | Северо-западная оконечность пгт. Пяозерский | Биологическая очистка |
| Канализационная насосная станция, КНС-1 | пгт. Пяозерский,ул. Мира | - |
| КНС-2 | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы | - |
| КНС-3 | пгт. Пяозерский, ул. Зеленая | - |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения функционируют в пгт. Пяозерский. Системы обслуживаются ГУП РК «КарелКоммунЭнерго».

Число источников теплоснабжения - 1 (в том числе, мощностью до 3 Гкал/ч - 1).

На 2023 г. согласно Базе данных показателей муниципальных образований (Росстат, 2024 г.)   протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 5,575 км, протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене – 0,02 км.

Характеристики котельных, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.43.

Характеристики котельных

Таблица 2.1.43.

| Котельная | Тип и количество агрегатов, Мощность | Месторасположение | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная поселковая котельная | Котел Sermet 3V–4.0 (3,4 Гкал/ч) – 3 шт. | пгт. Пяозерский, ул. Мира, 31А | Мазут |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района.

Газоснабжение

Системы централизованного газоснабжения в поселении отсутствуют.

Снабжение потребителей сжиженным газом в баллонах осуществляется Лоухским газовым участком АО «Карелгаз» (филиал «Сегежамежрайгаз»).

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Поселение обеспечено стационарной телефонной связью, которую обслуживает филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Вся застроенная часть территории поселения находится в зоне уверенного приема мобильной (сотовой) телефонной связи: Мегафон, МТС, Теле 2, Yota.

Услуги по передаче цифровой информации (в том числе, по доступу к сети «Интернет») предоставляют организации, обслуживающие телефонную связь.

На территории поселения расположены объекты, обеспечивающие передачу радиосигналов (радио-, телевидение, мобильная телефонная связь), перечень которых, приведен в Таблице 2.1.44.

Характеристики передающих радиотехнических объектов

Таблица 2.1.44.

| Объект | Месторасположение |
| --- | --- |
| Антенно-мачтовое сооружение с базовой станцией сотовой связи | В 360 м к востоку от пгт. Пяозерский, в 140 м к югу от железной ветки «Лоухи - Пяозерский |
| Антенно-мачтовое сооружение, аппаратная базовая станция сотовой связи | пгт. Пяозерский (к юго-западу от Пяозерской СОШ) |
| Антенно-мачтовое сооружение, аппаратная базовая станция сотовой связи | пгт. Пяозерский, ул. Дачная |

- Производственная инфраструктура

Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют

Перечень производственных предприятий, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.45.

Производственные предприятия

Таблица 2.1.45.

| Наименование | Месторасположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| Деревообрабатывающее производство | В 700 м к северо-западу от пгт. Пяозерский | Деревообрабатывающее производство |
| Склад материальный | к востоку от пгт. Пяозерский | Склад материальный |

2.1.13. Объекты специального назначения

Перечень кладбищ и мест захоронения (складирования) отходов, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.46.

Объекты специального назначения

Таблица 2.1.46.

| Наименование | Месторасположение |
| --- | --- |
| Кладбище | В 1,2 км к западу от пгт. Пяозерский, 103 км автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург -Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя», км 0+000 - км 157+029 |

Места захоронения (складирования) отходов на территории поселения отсутствуют. Пгт. Пяозерский обслуживает УК ООО «Теплоэнергия».

Санкционированная свалка расположена в 2,4 км к юго-востоку от пгт. Пяозерский, в 1 км к востоку от оз. Руоконъярви.

Полигоны твердых и жидких отходов, скотомогильники, биотермические ямы и прочие места захоронения на территории поселения отсутствуют.

- Территории с особым режимом использования

На территории поселения размещены территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены в Таблицах:

- береговые защитные полосы, водоохранные и рыбоохранные зоны и - Таблица 2.1.47.;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (водозаборов) - Таблица 2.1.48.;

- охранные зоны - Таблица 2.1.49.;

- санитарно-зашитные зоны - Таблица 2.1.50;

- защитные лесные полосы - Таблица 2.1.51.

Объекты, для которых установлены береговые защитные полосы

водоохранные и рыбоохранные зоны

Таблица 2.1.47.

| Наименование водного объекта | Протяжен ность км Площадь, кв. км | Приравненный объект | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Понча | 72 | Водоток протяженностью свыше 50 км, имеющий рыбоохранное значение | 200 | 200 |
| р. Корпийоки | 23 | Водоток протяженностью до 50 км | 100 | 50 |
| Водотоки прочие |  | Водоток протяженностью до 10 км | 50 | 50 |
| Водоемы (озера и водохранилища) |  | Водоемы площадью менее 0,5 кв. км | 50 | 50 |
| *Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). ** Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м (ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). *** Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега. |  |  |  |  |

Объекты, для которых установлены зоны санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения (водозаборы)

Таблица 2.1.48.

| Наименование объекта (Состав сооружений). Приравненный объект. | Размеры зоны санитарной охраны (ЗСО), санитарно-защитной полосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ый пояс | 2-ой пояс | 3-ий пояс |
| Водозабор. Водоем - поверхностный источник. | не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени | По акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; В обе стороны по берегу на 3 или 5 км; От уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м | полностью совпадают с границами второго пояса |

*Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

** Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, должно составлять не менее 5 суток.

Объекты, для которых установлены охранные зоны

Таблица 2.1.49.

| Наименование объекта | Приравненный объект | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Л-163 ПС-58 Кестеньга - ПС- 56 Пяозеро | ВЛ напряжением 110 кВ | 20 (в обе стороны линии от крайних проводов) |
| ВЛ-10кВ от ПС-56 Пяозеро в пгт. Пяозерский | ВЛ напряжением 1-20кВ | 10 (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |

*в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018:

| № п/п | Наименование | Расстояние*, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ | 30 |
| 2 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ | 20 |
| 3 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 35 кВ | 15 |
| 4 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ | 10 |
| 5 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ | 2 |

* для ЛЭП расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП

Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны

Таблица 2.1.50.

| Наименование объекта | Месторасположение | Приравненный объект | Санитарно- защитная зона*/ Придорожная полоса** |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная трасса федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург -Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя», км 0+000 - км 157+029 |  | Автодорога IV категории | **50 м |
| Кладбище | В 1,2 км к западу от пгт. Пяозерский | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га | Класс V 50 м |
| Центральная поселковая котельная | пгт. Пяозерский, ул., Мира, 31А | Котельная | Класс V - 50 м |
| КОС (объем сброса 0,355 тыс. м куб/сут) | пгт. Пяозерский | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 150 м |
| КНС №1 | пгт. Пяозерский, ул. Мира | Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 20 м (при расчетной производительности очистных сооружений более 0,2 до 0,5 тыс.м куб/сутки |
| КНС №2 | пгт. Пяозерский, ул. Дружбы |  |  |
| КНС №3 | пгт. Пяозерский, ул. Зелёная |  |  |

*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

**Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Объекты, для которых установлены специальные лесные зоны

Таблица 2.1.51.

| Наименование объекта | Наименование специальной лесной зоны | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожные пути | Защитная полоса | 500 (с каждой стороны дороги) |
| Автомобильная трасса федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург -Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезд к МАПП «Суоперя», км 0+000 - км 157+029 |  | 250 (с каждой стороны дороги) |
| р. Понча | Нерестоохранная полоса | 1000 |

*Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района

  - Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях приведена в Таблице 2.2.1.

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях

Таблица 2.2.1.

| Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| Численность населения, чел. | 2600 | 2800 | 1525 |
| Норматив площади пригородной зеленой зоны, га/тыс. чел. | 55 |  |  |
| Площадь пригородной зеленой зоны, га | 143 | 154 | 84 |
| Норматив площади озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории, га/тыс. чел. | 8 |  |  |
| Площади озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории, га | 20,8 | 22,4 | 12,2 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории приведена в Таблице 2.2.2.

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории

Таблица 2.2.2.

| Наименование населенного пункта | Норматив га/тыс. чел. | Потребность в селитебной территории (расчетная), га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| пгт. Пяозерский | 8 | 20,8 | 22,4 | 12,2 |
| Поселение |  | 20,8 | 22,4 | 12,2 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в Таблице 2.2.3.

Потребность поселения в площади жилых помещений

Таблица 2.2.3.

| Наименование населенного Пункта | Норматив, кв. м/чел. |  |  | Потребность жилых помещениях (расчетная), тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2024 г. | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| пгт. Пяозерский | 25 | 30,7 | 29 | 65 | 86 | 44,2 |
| Поселение |  |  |  | 65 | 86 | 44,2 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность поселения (расчетная) в земельных участках складов, предназначенных для обслуживания территорий, приведена в Таблице 2.2.4.

Потребность поселения в земельных участках складов

Таблица 2.2.4.

| Наименование | Норматив | Потребность в земельных участках складов, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га/тыс. чел. | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| Поселение | 2,5 | 6,5 | 7,0 | 3,8 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и водоотведение (расчетное) приведено в Таблице 2.2.5.

Потребность поселения в водоснабжении

Таблица 2.2.5.

| Потребители | Прогнозные расходы воды, куб. м/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| Население | 416 | 560 | ***259 |
| Промышленность и сельскохозяйственное производство | 104 | 140 | 62 |
| Животноводство | 5 | 6 | 3 |
| Прочие | 42 | 56 | 25 |
| Всего, поселение | 567 | 762 | 349 |
| **В том числе на полив | 78 | 84 | 47 |

*Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района

**Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

*** Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Пяозерского городского поселения Лоухского района Республики Карелия 2020 г.

Потребность поселения в водоотведении

Таблица 2.2.6.

| Потребители | Потребность в водоотведении куб. м/сут.* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| Водопотребление всего по поселению | 567 | 762 | 349 |
| Водоотведение всего по поселению | 489 | 678 | 349 |

Потребность поселения в водоотведении равна потребности в водоснабжении с вычетом водопотребления на полив. Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в Таблице 2.2.7.

Нормы накопления бытовых отходов

Таблица 2.2.7.

| Наименование населенного пункта | Норматив, кг/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, т/чел. |  |  | Норматив, л/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, куб. м/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| пгт. Пяозерский | 300 | 780,0 | 840,0 | 457 | 1500 | 3900,0 | 4200,0 | 2287,0 |
| Всего, поселение | - | 780,0 | 840,0 | 457 | - | 3900,0 | 4200,0 | 2287,0 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки от потребителей, расположенных на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 2.2.8.

Укрупненные показатели электропотребления

Таблица 2.2.8.

| Потребитель | Годовое электропотребление, млн. кВтч |  |  | Максимальная электрическая нагрузка, мВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| пгт. Пяозерский | 3,9 | 6,1 | 2,06 | 0,9 | 1,1 | 0,67 |
| Всего, поселение | 3,9 | 6,1 | 2,06 | 0,9 | 1,1 | 0,67 |

*Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района

Потребность (расчетная) в емкости закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.9.

Потребность в емкости стоянок

Таблица 2.2.9.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. |  |  | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| Пяозерский | 350 | 550 | 440 | 910 | 1320 | 671 |
| Всего, поселение |  |  |  | 910 | 1320 | 671 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в емкости гостевых стоянок для временного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.10.

Потребность в емкости стоянок для временного хранения автомобилей

Таблица 2.2.10.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| Пяозерский | 40 | 104 | 112 | 61 |
| Всего, поселение |  | 104 | 112 | 61 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в станциях технического обслуживания автомобилей приведена в Таблице 2.2.11.

Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей и АЗС

Таблица 2.2.11.

| Наименование | Норматив на 1 автомобиль | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. | Фактически на 2024 г. |
| Посты на станциях технического обслуживания | 0,005 | 5 | 8 | 4 |
| Колонки на автозаправочных станциях | 0,000833 | 1 | 1 | 1 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в Таблице 2.2.12.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания

Таблица 2.2.12.

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  | Радиус обслу- живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значение | ед. измер. | Фактически на 2024 г. | 2015 г. | 2030 г. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел. | 40 | мест | 60 чел. | 104 | 112 | 300 (при малоэтажной застройке - 500) |
| Муниципальные образовательные учреждения, в том числе: | мест/ тыс. чел. | 109 | мест | Кол. учащихся - 149 чел. | 283 | 305 | 500 |
| X - XI классы | мест/ тыс. чел. | 14 | мест | 25 чел. | 36 | 39 | 500 |
| Учреждения дополнительного образования, в том числе: | мест/ тыс. чел. | 10.9 | мест | - | 28 | 31 | - |
| центр творчества юных | мест/ тыс. чел | 3.6 | мест | - | 9 | 10 | - |
| спортивные | мест/ тыс. чел. | 2.5 | мест | н/д | 7 | 7 | - |
| искусств и музыкальные | мест/ тыс. чел. | 2.9 | мест | 54 чел. | 8 | 8 | - |
| технические | мест/ тыс. чел. | 1.0 | мест | - | 3 | 3 | - |
| Стационары всех типов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Амбулаторнополиклиническая сеть, диспансеры без стационара | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| Женские консультации | объект | 1 | объект | - | 1 | 1 | - |
| Поликлинические детские отделения | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Станция (подстанция) скорой помощи | Авто- мобиль/ тыс. чел. | 0.1 | авто мобиль | 1 | 0 | 0 | 15 мин на специальном автомобиле |
| Фельдшерский или фельдшерско- акушерский пункт | объект | - | объект | - | - | - | - |
| Аптека | кв. м/ тыс. чел. | 50 | кв. м | 60 | 130 | 140 | 500 м |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки/ ребенок | 4 | порций | 28 | 189 | 204 | - |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Центр социальной помощи семье и детям | объект | 1 | объект | - | 1 | 1 | - |
| Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | объект | 1 | объект | - | 1 | 1 | 2500 |
| Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 на 120 человек данной категории граждан | объект | - | 2 | 2 | 2 |
| Специализированные отделения социальномедицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | То же, на 30 человек | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест/ тыс. чел. | 3 | мест | - | 8 | 8 | не более 300 м от пожарных депо |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | мест/ тыс. чел. | 60 | мест | - | 156 | 168 | - |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | мест/тыс. чел. | 0.5 | мест | - | 1 | 1 | - |
| Детские дома- интернаты | мест/тыс. чел. | 3 | мест | - | 8 | 8 | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м/ тыс. чел. | 55 | кв. м | 83 | 143 | 154 | 750 |
| Танцевальные залы | мест/тыс. чел. | 6 | мест | 9 | 16 | 17 | - |
| Клубы | мест/тыс. чел. | 80 | мест | 125 | 208 | 224 | - |
| Кинотеатры | мест/тыс. чел. | 35 | мест | - | 91 | 98 | - |
| Лектории | мест/тыс. чел. | 2 | мест | - | 5 | 6 | - |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | мест/тыс. чел. | 3 | мест | - | 8 | 8 | - |
| Массовые библиотеки | мест/тыс. чел. | 3 | мест | 5 | 8 | 8 | - |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га/тыс. чел. | 0.7 | га | 1,1 | 2 | 2 | 500 |
| Спортивный зал общего пользования, площадь пола | кв. м/ тыс. чел. | 70 | кв. м | 106 | 182 | 196 | 500 |
| Бассейн общего пользования, площадь зеркала воды | кв. м/ тыс. чел. | 20 | кв. м | - | 52 | 56 | 30 мин |
| Детско- юношеская спортивная школа, площадь пола | кв. м/ тыс. чел. | 10 | кв. м | 15 | 26 | 28 | 30 мин |
| Площадь торговых объектов, в том числе: | кв. м/ тыс. чел. | 370,9 | кв. м | 938,3 | 964 | 1039 | - |
| Магазин продовольственных товаров, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел. | 113,2 | кв. м | 753,3 | 294 | 317 | 500 |
| Магазин непродовольственных товаров, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел. | 257,7 | кв. м | 185,0 | 670 | 722 | 500 |
| Магазин кулинарии, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел. | 6 | кв. м | - | 16 | 17 | - |
| Рыночный комплекс розничной торговли, торговых мест | мест/ тыс. чел. | 4 | мест | - | 10 | 11 | - |
| Предприятие общественного питания | мест/тыс. чел. | 40 | мест | 78 | 104 | 112 | 500 |
| Предприятие по стирке белья | кг/ (смену * тыс. чел.) | 110 | кг/ смену | -- | 286 | 308 | 500 |
| Прачечная самообслуживания | кг/(смену* тыс. чел.) | 10 | кг/ смену |  | 26 | 28 | 500 |
| Предприятия по химчистке | кг/ (смену * тыс. чел.) | 4 | кг/ смену | - | 10 | 11 | 500 |
| Фабрики-химчистки | кг/ (смену * тыс. чел.) | 7.4 | кг/ смену |  | 19 | 21 | 500 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/ (смену * тыс. чел.) | 4 | кг/ смену |  | 10 | 11 | 500 |
| Банно-оздоровительный комплекс | мест/тыс. чел. | 5 | мест | - | 13 | 14 | - |
| Гостиницы (места размещения) | мест/тыс. чел. | 6 | мест | 31 | 16 | 17 | - |
| Общественный туалет | прибор /тыс. чел. | 1 | прибор | - | 3 | 3 | - |
| Кладбище | га/тыс. чел. | 0.24 | га | 3,4 | 3 | 3 | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га/тыс. чел. | 0.02 | га | - | 0 | 0 | - |
| Отделение, филиал банка | объект/ тыс. чел. | 0.3 | объект | 1 объект | 1 | 1 | 500 |
| Отделение связи | объект | 1 | объект | 1 объект | 1 | 1 | 500 |
| Юридическая консультация | объект/ тыс. чел. | 0.1 | объект | - | - | - | - |
| Нотариальная контора | объект/ тыс. чел. | 0.033 | объект | - | - | - | - |
| Жилищно-эксплуатационные службы | объект/ тыс. чел | 0.05 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Пожарное депо | авто мобиль /тыс. чел. | 0.4 | авто мобиль | 1 пожарная часть | 1 | 1 | 3000 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

  - Выводы

- Расселение на территории поселения компактное. Все население сосредоточено в единственном населенном пункте - административном центре поселения пгт. Пяозерский.

- Территория поселения покрыта лесами. Велика площадь водных объектов.

- Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического пользования распложены на территории самого поселения (в пгт. Пяозерский), объекты эпизодического пользования расположены в административном центре Лоухского муниципального района (пгт. Лоухи), и административном центре Республики Карелии (г. Петрозаводске).

- Система внутренних автомобильных дорог, соответствует расселению и системе социального обслуживания.

- На территории пгт. Пяозерский организовано централизованное водоснабжение, в том числе горячее, электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение, удаление бытовых отходов. Централизованное газоснабжение отсутствует.

- Инженерные системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте и/или полной замене на новые.

- На территории поселения и его административного центра сложилась система функционального зонирования. Состав и расположение функциональных зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

- Селитебная территория поселения расположена в пгт. Пяозерский.

- Жилая застройка - среднеэтажная, малоэтажная индивидуальная и совмещенная.

- Производственные зоны четко выделены и находятся преимущественно вне селитебной территории.

- Особо охраняемых природных территорий на территории поселения нет.

- На территории пгт. Пяозерский находится объект культурного наследия Республики Карелия - Братская могила 56 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в сентябре 1944 года.

- Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития муниципального района, Республики Карелия и Пяозерского городского поселения.

- Документами территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, предусмотрено размещение объектов регионального и местного (Лоухского района) значения. Размещение предусмотренных объектов не потребует «ломки» сложившегося функционального зонирования территории и может быть осуществлено в рамках его развития.

- На территории поселения находится действующее кладбище, нуждающееся в расширении.  Необходим перевод выдела земель лесного фонда в соответствующую категорию для расширения существующего кладбища.

- На территории поселение расположены значительные выделы земель запаса, которые необходимо включать в хозяйственный оборот.

- Объекты производственной деятельности, расположенные на территории Пяозерского городского поселения, не обеспечивают занятости населения. Крупные предприятия остановлены или функционируют на неполную мощность.

- Отмечается естественная убыль и миграционный отток населения. Подобная динамика численности населения не позволит достичь целевых показателей, заложенных Схемой территориального планирования Лоухского района.

- Сведения о планируемых для размещения на территориях
поселения объектах федерального значения

Размещение на территории поселения объектов федерального значения не предусматривается.

- Сведения о планируемых для размещения на территориях
поселения объектах регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения, объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социальноэкономического развития регионального значения, и их основные характеристики и местоположение приведены в Таблицах 4.1.

- Перечень объектов федерального и регионального значения,
планируемых для размещения на территориях поселения

Таблица 4.1.

| № п/п | Вид, наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | Реквизиты документов территориального планирования Республики Карелия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| I очередь – до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Мостовой переход через р. Палус (Корпийоки) на 111 км автомобильной дороги Лоухи-Суоперя | Лоухский район – Пяозерское г.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту – IV. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Способствует развитию туризма и социально экономическому развитию прилегающих территорий. улучшение качества и пропускной способности существующей автомобильной дороги, способствует экономическому развитию прилегающих территорий | Схема территориального планирования Республики Карелия. Постановление Правительства Республики Карелия от 30.03.2022 № 188-П |

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района

Перечень мероприятий и объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территории поселения, их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 5.1.

Перечень объектов муниципального района,
планируемых для размещения на территориях поселения

Таблица 5.1

| № п/п | Вид, наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | Реквизиты утверждающего документа Лоухского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны ВНС | Лоухской район – Пяозерское г.п., пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, 32 | Характеристики определяются при разработке проектной документации | Размещение обусловлено фактическим местом расположения водозабора | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КОС | Лоухской район – Пяозерское г.п., пгт. Пяозерский, ул. Сержанта Гридина | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Приведет к улучшению очистки сточных вод абонентов пгт. Пяозерский и уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 3 | Реконструкция КНС-1 | Лоухской район – Пяозерское г.п., пгт. Пяозерский, ул. Мира | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено местоположением объекта. Приведет к увеличению надежности системы водоотведения пгт. Пяозерский | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 4 | Реконструкция КНС-2 | Лоухской район – Пяозерское г.п., пгт. Пяозерский, ул. Дружбы | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено местоположением объекта. Приведет к увеличению надежности системы водоотведения пгт. Пяозерский | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 5 | Реконструкция КНС-3 | Лоухской район – Пяозерское г.п., пгт. Пяозерский, ул. Зелёная | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено местоположением объекта. Приведет к увеличению надежности системы водоотведения пгт. Пяозерский | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |

- Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения поселения приведены в Таблице 6.1.

Перечень объектов местного значения поселения,

планируемых для размещения на территории поселения

Таблица 6.1.

| Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Минерализованная полоса (объекты лесопожарной охраны) | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Размещение планируемых объектов обусловлено организацией защитных мероприятий от негативного воздействия лесных пожаров существующей и проектируемой застройки | пгт. Пяозерский |

Планируемые объекты в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на комплексное развитие территорий – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздействия лесных пожаров.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов

Проектом не предусматривается включение в границы населенного пункта п. Пяозерский и исключение из границ населенного пункта земельных участков.

- Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее - природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»).

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения оцениваются как простые (Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия).

На территории поселения вероятны следующие неблагоприятные и опасные природные явления, и процессы (по данным Учебно-методического центра по ГОЧС РК):

- Метеорологические и агрометеорологические опасные явления

- ураганы (12-12,5 баллов) при скорости ветра 33 м/сек и более

- сильный снегопад

- сильный мороз,

- сильная метель и заносы продолжительностью более 12 часов и скоростью ветра более 15 м/сек и более и обледенения.

- заморозки в июне до -5 -10 С0

- Гидрологические опасные явления

- повышение уровня грунтовых вод, подтопление.

- Природные пожары

- лесные пожары

- торфяные пожары.

- Инфекционные заболевания людей

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний.

- групповые случаи опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемия.

- инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия) приведен в Таблице 8.1.

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного характера

Таблица 8.1.

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Меры по снижению рисков и ограничению последствий природной ЧС при разработке градостроительной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| Сильный ветер на всей территории поселения 1 раз в 10-15 лет (Скорость при порывах 25 м/сек) | Аэродинамический Ветровой поток. Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация | Разрушение построек, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев. Затруднения в работе транспорта, строительства, | Подземная прокладка линий связи и электропередач, соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач |
| Продолжительный дождь (ливень). На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (120 мм и более за 12 час. и менее) | Гидродинамический Поток (течение) воды Затопление территории | Размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Возникновение дождевого паводка. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство ливневой канализации. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах |
| Сильный снегопад. На всей территории поселения 1 раз в 9-10 лет (40 мм и более за 12 час. и менее) | Гидродинамический Снеговая нагрузка Снежные заносы | Обрыв воздушных линий электропередач и связи. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. | Подземная прокладка линий связи и электропередач. Использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах |
| Град. На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Размер градин более 20 мм) | Динамический удар | Разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных | Использование ударопрочных материалов. Устройство крытых автостоянок и остановочных пунктов общественного транспорта. |
| Туман. На всей территории поселения 1 раз в 10 лет (Видимость менее 100 м) | Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) | Дорожно-транспортные происшествия | Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |
| Гроза. На всей территории поселения. Ежегодно | Электрофизический Электрические разряды | Поражение людей и животных молнией. Лесные пожары (особенно в засушливые сезоны) Аварии на воздушных линиях электропередач и связи. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство молниезащиты согласно CO 153-343.21.122-2003) «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Заморозок. На всей территории поселения. Ежегодно (Температура почвы и воздуха ниже 25 °С) | Тепловой Охлаждение почвы, воздуха | Обморожения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия | Организация централизованного теплоснабжения. Устройство пунктов обогрева |
| Гололед. На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью) | Гравитационный Гололедная нагрузка Динамический Вибрация | Обрыв воздушных линий электропередач и связи | Подземная прокладка линий связи и электропередач. |
| Природные пожары |  |  |  |
| Пожар ландшафтный, лесной. Лесные массивы на всей территории поселения. Ежегодно (Площадью 10 - 20 га) | Теплофизический Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар Помутнение воздуха. Опасные дымы. Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы | Задымление. Выгорание леса. Угроза жизни и здоровью населения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство противопожарных разрывов. Оптимизация дислокации подразделений пожарной охраны Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |

*Периодичность природных ЧС согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия.

Геокриологические процессы на территории поселения выражены слабо, риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений, по результатам ведения мониторинга маловероятен (согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия).

  - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее - природная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия и Паспорту территории Пяозерского городского поселения) приведен в Таблице 8.2.

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Таблица 8.2.

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Оценка рисков техногенной ЧС и необходимости размещения объектов по их снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств. Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов. Нарушение правил дорожного движения. Неблагоприятные погодные условия. | Удар. Возгорание транспортного средства. Возгорание перевозимого пожароопасного груза. Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза. Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза. | Травматизм и гибель людей. Пожары. Загрязнение окружающей среды. Ущерб транспортным средствам. | Исходя из характеристик дорожной сети поселения, риск возникновения ЧС обусловлен наличием пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне. |
| ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств. Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов. Неблагоприятные погодные условия | Удар. Возгорание транспортного средства и придорожных объектов. Возгорание перевозимого пожароопасного груза. Взрыв и возгорание перевозимого пожаровзрывопасного груза. Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза. | Травматизм и гибель людей и животных. Пожары. Загрязнение окружающей среды. Ущерб транспортным средствам и придорожным объектам | ЧС на объектах железнодорожного транспорта не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на объектах водного транспорта |  |  |  |
| Объекты водного транспорта на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на потенциально опасных объектах |  |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования. Нарушение правил обращения с опасными химическими веществами | Испарение и разлив опасного химического вещества. | Травматизм и гибель людей и животных. Загрязнение окружающей среды. Нарушение условий жизнедеятельности. | ЧС на химически опасных объектах не регистрировались. Риск возникновения ЧС - находится в пределах допустимых значений |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования. Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами | Возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС) | Травматизм и гибель людей. Пожары. Загрязнение окружающей среды. Ущерб транспортным средствам. | Риск возникновения техногенных пожаров в жилой зоне - высокий |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |
| Взрывопасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на гидродинамически опасных объектах |  |  |  |
| Гидродинамически опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Износ сооружений. Техническая неисправность технологического оборудования. Нарушение правил эксплуатации объектов. Неблагоприятные погодные условия | Пожары. Подтопление. Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей. Загрязнение окружающей среды. Ущерб сооружениям и транспортным средствам. Нарушение условий жизнедеятельности. | ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |
| Износ сооружений. Техническая неисправность технологического оборудования. Нарушение правил эксплуатации объектов. Неблагоприятные погодные условия. | Пожары. Воздействие электрического тока. Перебои в функционировании объектов (систем). | Травматизм и гибель людей. Загрязнение окружающей среды. Ущерб сооружениям. Нарушение условий жизнедеятельности. | ЧС на объектах (системах) электроснабжения не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |  |
| Износ сооружений. Нарушение правил эксплуатации объектов. Неблагоприятные погодные условия. Переработка берегов. Половодье. | Обрушение зданий сооружений. | Травматизм и гибель людей. Загрязнение окружающей среды. Ущерб сооружениям. Нарушение условий жизнедеятельности. | ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории поселения приведен (Согласно Перечню потенциально-опасных объектов, находящихся на территории Поселения) в Таблице 8.3.

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО)

Таблица 8.3.

| Наименование объекта | Местонахождение | Проектное количество опасного вещества на объекте (количество резервуаров и их объемы) | Тип возможной ЧС | *Класс, категория, степень опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС | пгт. Пяозерский | - | муниципальная | 5 |
| Склад нефтепродуктов | к северу от ст. Пяозеро | - | местная | 4 |
| Радиационно-опасные объекты |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |
| Химически опасные объекты |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |
| Гидродинамически опасные объекты |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |

*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными и муниципальными согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов, приведена в Таблице 8.4.

Территории распространения ЧС

Таблица 8.4.

| Источник ЧС | Сценарий ЧС | Территория распространения ЧС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт (аварийно-опасные участки автомобильных дорог на территории поселения не выявлены) | Разрушение емкости (бочки) для перевозки хлора грузоподъемностью 50 кг | Зона фактического заражения - 120 м Зона возможного заражения -750 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого автоцистерной грузоподъемностью до 30 т (пожар по типу «огненный шар», количество вещества - 9 т) | Радиус огненного шара - 52,3 м Безопасное расстояние - 275 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества - 1,5 т) | *Зона 1 % поражения людей - 135,8 м |  |
| Железнодорожный транспорт (Возникновение ЧС – мало вероятно) | Разрушение цистерны для перевозки хлора грузоподъемностью 57 т (количество вещества - 48 т) | *Зона фактического заражения - 802 м Зона возможного заражения -5000 м |  |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого цистерной грузоподъемностью 57 т (количество вещества - 48 т) | Радиус огненного шара - 76,5 м Безопасное расстояние - 400 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества - 1,5 т) | Зона 1% поражения людей - 261,5 м |  |

  - Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцированных на территории поселения (Согласно Указа Главы Республики Карелия 21.04 2005 г., №33 «О силах и средствах территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» в редакции указов Главы Республики Карелия от 12.05.2008 г. № 26, от 15.07.2009 г. № 60), приведен в Таблице 8.5.

Перечень сил и средств системы предупреждений и ликвидации ЧС

Таблица 8.5.

| № п/п | Пункт дислокации | Наименование формирований (подразделений) | Кол. формирований/ кол. личного состава, чел. | Срок готовности («Ч») | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отряд противопожарной службы по Лоухкому району |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Пяозерский | Пожарная часть ПЧ-59 | 1/18 чел. | постоянная готовность, боевой расчет - 3 чел. | АЦ-40 - 1 ед. АЦ-30 - 1 ед. |
| 2 | пгт. Пяозерский | Добровольная пожарная дружина лесной охраны Национального парка «Паанаярви» | 1/6 чел. | постоянная готовность, боевой расчет - 6 чел. | АЦ-30 - 1 ед.. |

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

    - Общие замечания

На территории поселения существует вероятность возникновения природных лесных и техногенных (в том числе, в жилых зонах) пожаров.

Застроенные территории населенных пунктов поселения находятся в непосредственной близости от лесных массивов.

Пожары на застроенной территории поселения могут вызываться несоблюдением жителями правил пожарной безопасности, а также лесными пожарами и пожарами на пожароопасных объектах.

На территории поселения расположено значительное количество жилых домов 5 -ой степени огнестойкости (Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Перечень пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.3. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

Перечень и дислокация сил и средств противопожарной службы приведен в Таблице 6.5.

При разработке документации по планировке территорий поселения согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент о ПБ) должно обеспечиваться выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

    - Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о ПБ.

Перечень существующих на территории поселения пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.4. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

    - Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям, а также к рекам и водоемам, установленным ст. 67 Регламента о ПБ.

    - Противопожарное водоснабжение

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст. 68 Регламента о ПБ.

Сведения об организации наружного противопожарного водоснабжения приведены в Таблице 8.6.

Сведения о об организации противопожарного водоснабжения

Таблица 8.6.

| Населенный пункт либо отдельно стоящий объект защиты | Характеристика | Минимальные требования согласно Регламента о ПБ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Пяозерский | свыше 1000 чел. | Природные или искусственные водоемы | Противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Природные водоемы |
| Общественные здания объемом до 1000 куб. м | Вне населенных пунктов, имеющих кольцевой противопожарный водопровод | Природные или искусственные водоемы | Состав, дислокация объектов, степень их огнестойкости пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, а также организация наружного противопожарного водоснабжения устанавливается документацией по планировке территории согласно ст. 65 и ст. 68 Регламента о ПБ |
| Производственные здания с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с | Вне населенных пунктов, имеющих кольцевой противопожарный водопровод | Природные или искусственные водоемы |  |
| Склады минеральных удобрений объемом до 5000 куб. м |  |  |  |
| Здания радиотелевизионных передающих станций |  |  |  |
| Здания холодильников и хранилищ овощей и фруктов |  |  |  |
| Организации общественного питания при объеме зданий до 1000 куб. м Организации торговли при площади до 150 кв. м Общественные здания I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 куб м | Вне населенных пунктов | Природные или искусственные водоемы |  |
| Производственные здания I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб. м) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Сезонные универсальные приемозаготовительные пункты сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м, зданиях складов площадью до 50 кв. м | В том числе, в населенных пунктах | Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения |  |
| Некоммерческие садоводческие объединения граждан |  | Противопожарные водоемы или резервуары | Природные водоемы |

    - Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями, строениями

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным гл. 16 Регламента о ПБ.

    - Требования к размещению подразделений пожарной охраны

Согласно ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля - 40 км/час) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в Таблице 8.7.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

Таблица 8.7.

| Наименование населенного пункта | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Пяозерский | ПЧ-59 пгт. Пяозерский | до 3 | до 5 |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

  - Выводы

Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.

Территория распространения ЧС техногенного характера, вызываемых ПОО, не являющиеся линейными объектами и расположенных в поселении, не выходит за пределы территории этих объектов.

К «муниципальным» (местным) возможные ЧС отнесены по критерию «нарушены условия жизнедеятельности» соответствующего количества жителей и значительный материальный ущерб».

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном и железнодорожном и транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси и разрушение цистерны для перевозки хлора.

Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а также проектов самих объектов газоснабжения.

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения в целом соответствует требованиям ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Приложение 1

к Материалам по обоснованию генерального плана Пяозерского городского поселения Лоухского муниципального района Республики Карелия

Извлечение из Закона Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК (ред. от 24.11.2006) «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»

Картографическое описание границы поселения

Пяозерское городское поселение:

Территория Пяозерского городского поселения граничит (является смежной) с территориями Кестеньгского сельского поселения, Амбарнского сельского поселения. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Пяозерского городского поселения проходят:

По смежеству с Кестеньгским сельским поселением:

От т. 29 до т. 30 между кв. 81, 59 и кв. 80, 58 Тунгозерского лесничества по лесоустройству Пяозерского участкового лесничества Лоухского лесничества до северо-западного угла кв. 59.

От т. 30 до т. 31 между кв. 59 - 61 и кв. 33, 34, 40 Тунгозерского лесничества по лесоустройству Пяозерского участкового лесничества Лоухского лесничества до северо-восточного угла кв. 61.

От т. 31 до т. 32 между кв. 61, 83 и кв. 62, 84, 85 Тунгозерского лесничества Пяозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 83.

По смежеству с Амбарнским сельским поселением:

От т. 29 до т. 32 между кв. 81 - 83 и кв. 103 - 105 Тунгозерского лесничества по лесоустройству Пяозерского участкового лесничества Лоухского лесничества до юго-восточного угла кв. 83.